ANEXO D

MERCADO INTERNACIONAL

Dentro del mercado internacional en el desarrollo de sistemas para el monitoreo de vehículos existen varias empresas en el mercado internacional. Meitrack y Queclink, empresas originarias de China adicionan a sus equipos de monitoreo la capacidad de interactuar con una cámara serial.

La empresa Meitrack cuenta con el equipo MVT600 el cual posee las siguientes características técnicas:

Fig. X Equipo MVT600. Fuente http://www.meitrackusa.com/

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| GSM | 850/900/1800 / 1900MHz |
| GPS | u-Blox 7 |
| Sensibilidad del GPS | -161 dBm |
| Dimensión | 103 x 98 x 32mm |
| Peso | 220g |
| Fuente de alimentación | 11V a 36V |
| Batería de reserva | 850mAh / 3,7 V |
| Consumo de energía | 65mA (stand-by) |
| Rango de temperatura | -20 ° C ~ 55 ° C |
| Antena GSM | Externa |
| Antena GPS | Externa |
| Interfaz | 3 entradas y 3 salidas digitales, 2 entradas analógicas |

Fig. X Características técnicas del equipo MVT600. Fuente http://www.meitrackusa.com/

La cámara serial que se adquiere por separado posee las siguientes características:

Fig X. Camara Serial Meitrack. Fuente http://www.meitrackusa.com/

| Caracteristica | Descripcion |
| --- | --- |
| Peso | 200g |
| Consumo en Standby | 25mA |
| Rango de temperatura | -20 ° C ~ 55 ° C |
| Voltage de operación | 5V |
| Pixeles | 30 Milliones |
| Baud Rate | 115200bps |

Fig. X Caracteristicas cámara serial Meitrack. Fuente http://www.meitrackusa.com/

El precio incluido IGV del equipo MVT600 y la cámara serial  es el siguiente:

| Equipo | Precio |
| --- | --- |
| MVT600 | $158.00 |
| Camara Serial | $56.00 |

Fig. X Cuadro de Precios MVT600, Camara. Fuente: Bonitel, distribuidor oficial de Meitrack en Peru.

La empresa Queclink cuenta con el equipo GV300 el cual posee las siguientes características técnicas:

Fig. X GV300

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| GSM | 850/900/1800 / 1900MHz |
| GPS | u-Blox All-in-One |
| Sensibilidad del GPS | -162 dBm |
| Dimensión | 80 x49 x 26mm |
| Peso | 71g |
| Fuente de alimentación | 8V a 32V |
| Batería de reserva | 250mAh / 3,7 V |
| Consumo de energía | 24mA (stand-by) |
| Rango de temperatura | -30 ° C ~ 80 ° C |
| Antena GSM | Interna |
| Antena GPS | Interna/Externa Opcional |
| Interfaz | 3 entradas y 3 salidas digitales, 2 entradas analógicas |

Fig. X Características técnicas del equipo GV300. Fuente http://www.queclink.com/es

La cámara serial que se adquiere por separado posee las siguientes características:

Fig. X. Camara Serial Queclink

| Caracteristica | Descripcion |
| --- | --- |
| Peso | 150g |
| Consumo en Standby | 100mA |
| Rango de temperatura | -20 ° C ~ 70 ° C |
| Voltage de operación | 10 – 24V |
| Pixeles | 300K |
| Baud Rate | 115200bps |

Fig. X Caracteristicas Cámara serial Queclink. Fuente http://www.meitrackusa.com/

| Equipo | Precio |
| --- | --- |
| GV300 | $87.00 |
| Camara Serial | $30.00 |

Fig. X Cuadro de Precios GV300, Camara. Fuente: Queclink