ANEXO A

COMANDOS AT

Los comandos AT son sentencias que proporcionan un lenguaje de comunicación entre un usuario y un terminal modem.

Los  comandos AT fueron desarrollados en 1977  por Dennis Hayes como un interfaz de comunicación con un modem para así poder configurarlo y proporcionarle instrucciones, tales como marcar un número de teléfono.

Los comandos AT se denominan así por la abreviatura de attention,
aunque la finalidad principal de los comandos AT es la comunicación con modems, la telefonía móvil GSM también ha adoptado como estandar este lenguaje para poder comunicarse con sus terminales. De esta forma, todos los teléfonos móviles GSM poseen un conjunto de comandos AT específico que sirve de interfaz para configurar y proporcionar instrucciones a los terminales,  permiten acciones tales como realizar llamadas de voz o de datos, leer y escribir en la agenda de contactos y enviar mensajes SMS, además de muchas otras opciones de configuración del terminal.

Cada fabricante de MODEM o módulo GSM utilizan parte del conjunto de comandos AT estándar, y a su vez integran comandos propios.

Estructura y tipos de comandos AT

Los comandos  comienzan con AT (ATtention) y terminan con un retorno del carro (enter).

-Peticion:

AT+CGMI <CR>

-Respuesta correcta

<CR><LF>Enfora Inc.<CR><LF>

<CR><LF>OK<CR><LF>

-Respuesta incorrecta

<CR><LF>ERROR<CR><LF>

Comandos AT estándar

Son los comandos que son aceptados por la mayoría de los módems.

- AT

Comando de prueba de comunicación.

- ATA

Se pone en modo respuesta y espera una señal portadora del modem remoto.

- ATDnúmero

Llama al número de teléfono solicitado.

- ATH

Descuelga el teléfono

- ATI

Revisa la ROM del modem (checksum)

- ATS

Visualiza/cambia contenidos de los registros S

- ATV

Envía códigos de resultado en palabras o números

- ATZ

Reset del modem

Comandos AT para módulos GSM

Son comandos que son aceptados por la mayoría de los modulos GSM, que se encuentran en los teléfonos celulares.

1 Comandos generales

a) AT+CGMI: Identificación del fabricante

b) AT+CGSN: Obtener número de serie

c) AT+CIMI: Obtener el IMSI.

d) AT+CPAS: Leer estado del modem


2. Comandos del servicio de red

a) AT+CSQ: Obtener calidad de la señal

b) AT+COPS: Selección de un operador

c) AT+CREG: Registrarse en una red

d) AT+WOPN: Leer nombre del operador


3. Comandos de seguridad:

a) AT+CPIN: Introducir el PIN

b) AT+CPINC: Obtener el número de reintentos que quedan

c) AT+CPWD: Cambiar password


4. Comandos para la agenda de teléfonos

a) AT+CPBR: Leer todas las entradas

b) AT+CPBF: Encontrar una entrada

c) AT+CPBW: Almacenar una entrada

d) AT+CPBS: Buscar una entrada


5. Comandos para SMS

a) AT+CPMS: Seleccionar lugar de almacenamiento de los SMS

b) AT+CMGF: Seleccionar formato de los mensajes SMS

c) AT+CMGR: Leer un mensaje SMS almacenado

d) AT+CMGL: Listar los mensajes almacenados

e) AT+CMGS: Enviar mensaje SMS

f ) AT+CMGW: Almacenar mensaje en memoria

g) AT+CMSS: Enviar mensaje almacenado

h) AT+CSCA: Establecer el Centro de mensajes a usar

i) AT+ WMSC: Modificar el estado de un mensaje.