ANEXO B

NMEA

El NMEA es un medio a través del cual los instrumentos marítimos y también la mayoría de los receptores GPS pueden comunicarse los unos con los otros. Contempla una interfaz y un lenguaje de comunicación.

NMEA son las primeras letras de National Marine Electronic Association. Dicha asociación, en los años  80, creo la interfaz para el intercambio de datos digitales entre los diferentes aparatos utilizados en la marina.

Estándar NMEA 0183

Define los requerimientos de datos y tiempo de transmisión en formato serial a una velocidad de 4800 baudios (bits por segundo). Es el referente que utilizan y aceptan la mayoría de los equipos electrónicos que sirven para la navegación GPS.

Formato NMEA

Es un formato que entrega de manera ordenada todos los datos que maneja el GPS, y consiste en una línea de texto con caracteres ASCII. La línea comienza siempre con el carácter “$” y luego el nombre de una sentencia NMEA seguida de un número determinado de campos que contienen la información separada por comas.

Las sentencias NMEA empiezan con las letras “GP” excepto las sentencias propias de los fabricantes que son adicionadas al repertorio general de la NMEA. Ejemplo:

$GPGLL, 5133.81, N, 00042.25, W*75

GLL: 	Posición Geográfica, Latitud / Longitud

5133.81:	Latitud

N:		Dirección Norte

00042.25:	Longitud

W:		Dirección Oeste

*75:		Checksum